- AMAÇ

## El Pürmüzünün güvenli, verimli ve doğru şekilde doldurulmasını sağlamak.

## 2.  KAPSAM

## El Pürmüzünü kullanacak tüm çalışanları kapsar.

## 3. SORUMLULUK

## Kullanıcı, talimatlara uygun çalışmaktan sorumludur.

## 4. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD)

- İş eldiveni

- İş gözlüğü

- İş önlüğü

5. HAZIRLIK AŞAMASI:

- Dolum işlemi öncesinde pürmüzün tamamen kapalı olduğundan ve son kullanımdan bu yana en az 5 dakika geçtiğinden emin olunmalıdır.

- İşlem, hava akımı olan, iyi havalandırılmış bir alanda yapılmalıdır.

6. STATİK ELEKTRİK ÖNLEMLERİ:

- Dolum yapacak personel, işleme başlamadan önce metal bir yüzeye (kalorifer peteği, metal masa ayağı vb.) dokunarak üzerindeki statik elektriği boşaltmalıdır.

- Yüzeyde statik elektrik oluşumunu tetikleyen plastik örtülerin üzerinde dolum yapılmamalıdır.

7. DOLUM TEKNİĞİ:

- Tüp, pürmüzün sibobuna tam dik açıyla yerleştirilmeli; gaz kaçağını minimize etmek için uygun adaptör ucu kullanılmalıdır.

- Dolum sırasında "fıslama" sesi veya sıvı gaz kaçağı yoğunsa işlem derhal durdurulmalı, ortam havalandırılmalı ve cihazın soğuması beklenmelidir.

8. CİHAZ KONTROLÜ:

- Sızdıran veya sibop yapısı bozulan pürmüzler derhal envanterden çıkarılmalıdır.

9. OLAY SONRASI AKSİYON:

- Dolum bittikten sonra pürmüzü ateşlemeden önce, dış gövdeye bulaşmış olabilecek gazın uçması için 30 saniye beklenmelidir.

## 10. ACİL DURUM

- Yanma, yaralanma gibi durumlarda işlem hemen durdurulur.

- İlk yardım uygulanır ve işyeri hekimine/İSG birimine haber verilir.